# Цифровая обработка сигналов

Сазанов В.М.

Цифровая обработка сигналов	1

Аннотация	1

Ключевые слова	1

Введение	3

Характеристика сигналов в системах цифровой обработки	4

Немного “цифровой” математики	5

Спектральный анализ	5

Прямое и обратное преобразование Фурье	5

Корреляция	6

Схема цифровой фильтрации	6

Заключение	7

Контактная информация	8

Рисунки	9

Рисунок 1	9

Рисунки 2-3	10

II. Цифровая обработка сигналов: микропроцессоры, платы, средства разработки, программное обеспечение	11

Аннотация	11

Ключевые слова	11

Введение	12

Микропроцессоры цифровой обработки сигналов.	12

Зарубежные микропроцессоры	13

Texas Instruments TMS320Cххх	13

Analog  Devices ADSP-2106X (Sharc)	15

ПЛАТЫ, СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ, ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.	17

Классификация плат	17

Российские игроки рынка цифровой обработки сигналов	17

Рабочее место разработчика	18

Возможности ЦОС ТОРНАДО	20

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ	21

Пример системы	21

Визуальное проектирование	22

Стоимостные характеристики	22

Операционные системы	22

Заключение	23

Выражения признательности	23

Использованные источники	24

Контактная информация	24

Таблица 1.  ПРОЦЕССОРЫ  ЦИФРОВОЙ  ОБРАБОТКИ  СИГНАЛОВ	25

Рис. 1.  Texas Instruments TMS320C6x	26

Рис. 2.    Analog  Devices ADSP-2106X (Sharc)	27

Рис.  3.      Процессор   BOPS  MANArray	28

=========================================================

### Аннотация

Лекция посвящена перспективной области человеческих знаний – цифровой обработке сигналов, то есть обработке средствами вычислительной техники последовательностей равноотстоящих во времени и пространстве отсчетов.

Рассмотрены характеристики цифровых сигналов, математические основы используемых методов обработки, активно использующие преобразование Фурье в его дискретном виде, возможности обеспечения эффективности обработки за счет использования специфики именно последовательности сигналов.

### Ключевые слова

Цифровая обработка сигналов, прямое и обратное преобразование Фурье, быстрое преобразование Фурье, дискретное преобразование Фурье, спектр, гармонический анализ, спектральный анализ, фильтрация и  корреляция, радио и гидролокация, радиосвязь, радиоастрономия, микропроцессор, спецпроцессор, сигнальный процессор, мультимедийные технологии, обработка изображений, обработка звука, цифровая связь, помехозащищенность, компьютерная томография, анализ кардиограмм и энцефалограмм.

## Введение

Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы;  
но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.

К. Прутков

Определение. Цифровой обработкой сигналов принято называть в вычислительной технике арифметическую обработку последовательностей равноотстоящих во времени отсчетов. Под цифровой обработкой понимают также обработку одномерных и многомерных массивов данных.

Безусловно, данная обработка может быть выполнена с помощью обычных вычислительных средств. Например, на современном персональном компьютере с процессором типа Pentium IV обработка не представляет никаких трудностей. Однако именно специфика последовательности предоставляет дополнительные возможности для достижения высокой эффективности при жестких ограничениях систем реального времени.

Не секрет, что первые вычислительные машины были созданы в 40-х годах прошлого столетия для решения задач криптографии, баллистики, ядерной физики, практического построения систем противовоздушной обороны. Системы и методы цифровой обработки также разрабатывались в оборонных отраслях в первую очередь для решения задач радиолокации, обработки гидроакустических и тепловизионных сигналов.

Для обнаружения и уничтожения летательных аппаратов служили комплексы, состоящие из радиолокаторов, управляющих вычислительных машин и ракетных установок. В области военного морского приборостроения системы цифровой обработки использовались, в частности, для анализа гидроакустических сигналов, определения шумовых паспортов кораблей на основе спектральных характеристик, вычисления корреляционных зависимостей паспорта и реального гидроакустического сигнала.

В статье представлены две разработки отечественных вычислительных систем цифровой обработки, выполненные инженерами и учеными в 70—80 годах прошлого века.

Спецпроцессор преобразования Фурье СПФ СМ для семейства управляющих ЭВМ линии СМ3 – СМ4 был создан в 1983 году для обработки изображений поверхности планеты Венера в рамках выполнения соответствующей программы. Разработка проводилась Институтом электронных управляющих машин (ИНЭУМ) совместно с Институтом радиоэлектроники Академии наук СССР – ИРЕ АН.

Цифровые вычислительные системы “Напев” и “Айлама” предназначались для обработки гидроакустического сигнала и были предложены ЦНИИ “Агат” в 1978-1979 годах по техническому заданию Военно-морского флота (ВМФ) СССР.

Вышеприведенные разработки в силу исторических причин не послужили непосредственной основой создания аппаратной части современных микропроцессоров цифровой обработки сигналов, однако приобретенный опыт проектирования программных и аппаратных компонентов позволяет коллективам-разработчикам поддерживать мировой уровень в своих дальнейших исследованиях.

Современное гражданское применение методов цифровой обработки лежит в области мультимедийных технологий,  то есть обработки звука и изображений, включающей их сжатие, кодировку. В области цифровой связи цифровыми методами выполняется модуляция и демодуляция данных для передачи по каналам связи.

Сегодня многие пользователи, имеющие на своем рабочем столе персональный компьютер, даже и не подозревают о наличии вычислительных средств — микропроцессоров, построенных на принципах цифровой обработки сигналов, находящихся на расстоянии вытянутой руки.

Процессоры цифровой обработки сигналов, как добрые гномы или мифические демоны Максвелла, перерабатывают в “недрах” компьютера цифровую информационную руду: без устали фильтруют, анализируют, распознают, модулируют/демодулируют, уплотняют и разуплотняют, кодируют/декодируют — всего не перечислишь.

А беря  в руку трубку сотового телефона, от Motorol’ы например, вы наверное и не знаете, что держите в руках специализированное вычислительное устройство, основу которого составляет процессор обработки цифровых сигналов.

### Характеристика сигналов в системах цифровой обработки

Цифровая обработка, в отличие от аналоговой, традиционно используемой во многих радиотехнических устройствах, является более дешевым способом достижения результата, обеспечивает более высокую точность, миниатюрность и технологичность устройства, температурную стабильность.

Наиболее жесткие требования к аппаратной части цифровой обработки предъявляют радиолокационные системы. Основным содержанием цифровой обработки здесь является фильтрация входных сигналов антенны, частоты сигналов от 10 МГц до 10 ГГц. Размеры преобразований могут достигать до 214 комплексных точек, требования по быстродействию составляют 109 умножений в секунду.

При обработке цифровых сигналов радиолокатора используются алгоритмы цифровой фильтрации и спектрального анализа (вычисление дискретного и быстрого преобразования Фурье — ДПФ и БПФ), алгоритмы корреляционного анализа, обратной свертки, специальные алгоритмы линейного предсказания.

В системах обработки звука цифровые процессоры обработки сигнала решают задачи анализа, распознавания и синтеза речи, сжатия речи в системах телекоммуникации. Для систем обработки изображений типовыми задачами являются улучшение изображений, сжатие информации для передачи и хранения, распознавание образов.  При обработке цифровых звуковых сигналов используются алгоритмы цифровой фильтрации и спектрального анализа (вычисление ДПФ и БПФ),  алгоритмы корреляционного анализа, обратной свертки, специальные алгоритмы линейного предсказания. В большинстве случаев удовлетворительные результаты обеспечивает формат данных с фиксированной запятой, длина слова 16 бит, частоты сигналов от 4 до 20 кГц (до 40 кГц в случае обработки музыки),  требуемая производительность — до 10х106 операций в секунду — 10 MIPS по компьютерной терминологии.

Характерным для систем обработки изображений является восстановление и улучшение изображений с помощью инверсной свертки, обработка массивов отсчетов с помощью алгоритмов быстрого преобразования Фурье.  При восстановлении трехмерной структуры объектов, получаемых методами проникающего излучения в дефектоскопии и медицинской интраскопии, применяются методы пространственно-частотной фильтрации. Другой класс алгоритмов – преобразование контрастности, выделение контуров, статистическая обработка изображений.  Для сжатия информации наиболее эффективны ортогональные преобразования Фурье, Адамара и Уолша. Требуемая производительность оценивается величинами 100—1000 MIPS,  массивы данных — 105—106 отсчетов.

Характеристики сигналов в системах цифровой обработки

| Назначение | Характеристика | Диапазон частот, размерность | Требуемое быстродействие | Пример / разработчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиолокационные системы | Фильтрация сигналов антенны | 10 МГц — 10 ГГц, до 214 точек | 109 умножений в секунду |  |
| Обработка звуковых сигналов | Анализ и синтез речи, сжатие и распознавание | 20 кГц (40 кГц) 16 бит | 10 MIPS | “Напев” ЦНИИ “Агат” |
| Системы обработки изображений | Восстановление и улучшение изображений | 105—106 отсчетов | 100-1000 MIPS | СПФ СМ ИНЭУМ, ИРЕ АН СССР |

Ниже приводятся описания двух отечественных систем цифровой обработки сигнала, которые, однако, предваряются небольшим экскурсом в математические и алгоритмические основы обработки последовательностей сигналов.

## Немного “цифровой” математики

Математическая (алгоритмическая) часть систем обработки цифровых сигналов разрабатывалась за высокими заборами высоколобыми интеллектуалами оборонных НИИ по обе стороны “железного занавеса”. Предложенные ими методы обработки воплощены в алгоритмах и программах автоматизированных систем проектирования процессоров.

### Спектральный анализ

Спектр — это представление зависимости частот периодического сигнала. Спектральный язык представления сегодня стал всеобщим для всех, кто имеет дело с применением в технике различного рода колебаний. Колебательные периодические явления характеризуются тем, что через определенный промежуток времени, называемый периодом T, значение периодической величины возвращается к своему прежнему значению, что можно записать в следующем виде:

X(t+T)= x(t)

Простейшей периодической функцией является синусоидальная: X(t) = A sin ( t +    )
где  есть частота, связанная с периодом соотношением    =  2  / T.

Спектральный анализ сигнала позволяет выделить в периодическом сигнале, в соответствии с его Фурье-представлением соотношение амплитуда—частота.

Как известно из математики, “гладкую” периодическую функцию, можно представить в виде суммы периодических синусоидальных функций кратного периода:

X(t)  =  A0 + A1 sin ( t +  1) + A2 sin (2 t +  2) + A3 sin (3 t +  3) +  …  =

=   A 0 +   Ak sin (kt + k)

Для определения коэффициентов  Ak  используется  метод Эйлера—Фурье, состоящий в интегрировании заданной функции в промежутке   [-, +].

### Прямое и обратное преобразование Фурье

Базовой операцией,  выполняемой над последовательностями отсчетов, является прямое и обратное преобразования Фурье, которое позволяет осуществить перенос сигнала из амплитудно-временной области в представление амплитуда—частота и обратно.

Цифровыми методами данную операцию можно выполнить на основе прямого преобразования Фурье, позволяющего произвольную периодическую непрерывную функцию x(t) представить в виде:

| +  X(f) =  x(t) e - 2ift dt -  |  |
| --- | --- |

Обратное преобразование

| +  x(t) =  X(f) e - 2ift dt -  |  |
| --- | --- |

При выполнении данного преобразования цифровыми методами интегрирование по всему диапазону заменяется суммированием — обычной для вычислительной техники операцией.

Дискретный аналог, то есть дискретное преобразование Фурье, аналогичное (1) и (2), имеет вид:

| N-1 X(j) = 1/N å x(k) e - 2ift /N k=0 |  |
| --- | --- |
| N-1 x(k) = å X(j) e- 2ift /N j=0 |  |

при  j = 0, 1, …  N-1< и   k= = 0, 1, …  N-1.

Производя обычную замену экспоненциального члена WN =  e – 2 i / N , получаются эквивалентные выражения:

| N-1 X(j) = 1/N å x(k) W N -jk k=0 |  |
| --- | --- |
| N-1 x(k) = å X(j) W N -jk j=0 |  |

Приемы, позволяющие сократить объемы требуемых вычислений, известны как быстрое преобразование Фурье — БПФ. Сущность метода заключается в том, что при суммировании некоторого ограниченного временного интервала отсчетов в силу периодичности последовательность N точек может быть выражена через подпоследовательность N/2 точек, причем процедура может быть применена рекурсивно.

### Корреляция

Корреляция — это число, отражающее степень совпадения двух функций.

Для цифровой обработки интересен анализ данных двумерной матрицы, представляющей, предположим, след-картинку одного кадра в определенный момент времени.

На данной картинке-матрице можно определить глобальную корреляционную функцию, аналогичную одномерной. Поскольку операция выполняется над дискретными данными, интегрирование заменяется на суммирование.  Таким образом, функция корреляции Y(m,n) может записана в следующем виде:

| m-1 n-1 Y(m,n) =   x(k,l) h(m-k, n-l) k=0 I=0 |  |
| --- | --- |

Функция корреляции широко используется в цифровой обработке. Например, для определения момента начала записи камерами слежения при смене статической картинки – появлении объекта в зоне контроля.

Простейшим примером цифровой обработки на основе использования преобразование Фурье, является фильтрация по частоте входного сигнала. Данную операцию традиционно выполняют аналоговым методом на основе известных из электротехники законов, радиотехнических средств и методов.

### Схема цифровой фильтрации

Ниже приведена схема фильтрации аналогового сигнала, выполняемая после аналого-цифрового преобразования и предварительной аналоговой низкочастотной фильтрации цифровыми методами с последующим обратным преобразованием в аналоговый вид.

Суть цифрового преобразования при фильтрации состоит в отсечении вычислительными методами ненужных гармоник. Поступающий на вход каскада сигнал X(N) сдвигается на один такт, умножается на заранее рассчитанный коэффициент C(K), определяющий полосу пропускания фильтра, и затем суммируется с накоплением результата. Применение цифровой обработки в данном случае дает преимущества гибкого изменения полосы пропускания программными методами, технологичности и температурной стабильности, недостигаемой аналоговыми методами.

Базовая операция цифровой фильтрации, определяющая структуру аппаратных средств — умножение на коэффициент с накоплением.

## Заключение

Работая над данным обзором, по долгу службы что называется, мне пришлось посетить ряд отечественных фирм, специализирующихся на создании аппаратных и программных средств обработки цифровых сигналов.  Впечатления — самые приятные. Уровень разработок — мировой, общее ощущение от фирм — как во вложениях хорошего хозяина: прочность, ухоженность и стабильность, настроение — рабочее, никакого нытья и уныния!

Иными словами, цифровая обработка — это одна из перспективных областей  высоких наукоемких  технологий — high tech — привлекательная для приложения сил.  В исторической ретроспективе,  лет этак через 20, в “Российской компьютерной  энциклопедии - 2020”  может быть напишут: “В конце ХХ века, с падением “железного занавеса” и началом перехода к рыночным отношениям, компьютерная промышленность России пережила глубокий кризис. Однако после известных событий августа 1998 года начался бурный рост прикладных направлений, связанных с разработкой промышленных контроллеров, цифровых средств связи и мультимедийных устройств для персональных компьютеров”.

Для истинных талантов — это чудесная возможность проявить себя, заставить “мир прогнуться”. В среднем на уровне обычного активного человека с инженерным дипломом цифровые методы обработки сигналов — это рабочие места для специалистов оборонных НИИ. Для молодежи — мультимедийные технологии или цифровая связь — благодатнейшие области, где порхают “жар-птицы”, которых нужно ухватить за хвост.

Вспомните еще раз историю вычислительной техники. У истоков персональных вычислений стояли два молодых (чуть больше 20-ти лет)  человека — Стив Джобс и Стив Возняк, которые, если верить компьютерной мифологии, сделали свой первый персональный компьютер — прототип Apple-I — в гараже, а потом захватили значительную часть мирового рынка продаж персональных компьютеров.

А деньги  где взяли? Автомобильчик — тот самый, что в гараже стоял, — продали. А папаша Билл Гейтс, стабильно занимающий одно из первых мест в списке богатейших людей Америки? А изобретатель мыши Дуглас Энгельбард. А разработчик звуковых карт? В общем — список бесконечен.

А мы чем хуже? Гараж есть, автомобильчик есть, образование — на зависть Биллу и Стиву. Опять ничего не понимаю. Климат что ли у нас не тот? Но ничего, будем надеяться, что старшие товарищи — генералы компьютерной индустрии, меня публично высекут и поправят через PC/WEEK. Кто поднимет перчатку? Или в своей стране мы никогда не  дождемся ответа на неправильные вопросы и никогда не выйдем из состояния  “неграждан”?

Литература

- Корнеев В. В., Киселев А. В. Современные микропроцессоры. М.: НОЛИДЖ, 	1998. 240 с.

- Цифровые процессоры обработки сигналов. Справочник. Остапенко А. Г., Лавлинский С. И., Сушков А. В. и др. Под ред. А. Г. Остапенко. М.: Радио и связь, 1994. 264 с.

- Клингман Э. Проектирование специализированных микропроцессорных систем. Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 363 с.

- Белоус А. И. и др. Микропроцессорный комплект БИС серии К1815 для цифровой обработки сигналов. Справочник. Белоус А. И., Поддубный О. Б., Журба В. М. Под ред. А. И. Сузопарова. М.: Радио и связь, 1992. 256 с.

- Лапа В. Г. Математические основы кибернетики. Киев, Высшая школа, 1974. 452 с.

### Контактная информация

Сазанов Владимир Михайлович, к.т.н., предприниматель, e-mail: wmsazanow@mtu-net.ru.

## Рисунки

### Рисунок 1

| Непрерывный периодический сигнал |  | Спектр амплитуд |
| --- | --- | --- |
| Амплитуда T Время t Рис. 1 |  | Амплитуда 1  2 3 4 Частота  |

### Рисунки 2-3

Аналоговый вход                   Цифровое преобразование

х(t)

ФНЧ                 А/D                    SUM C(k)                     D/A                Аналоговый

x(n) * x(n-k)                                                       выход

ФНЧ – фильтр низкой частоты, A/D – аналого-цифровой преобразователь, D/A – цифро-аналоговый преобразователь

Идеальный

фильтр

t

Аналоговый

фильтр

t

Цифровой

фильтр

t

Рис.2. Схема цифровой фильтрации

N-1

X(N)                                  C(0)                                                                  Y(N) =  SUM {C(K) * X(N-K)}

                                                      k=0

Базовая операция =

C(1)                                                                      умножение на коэффициент

T                                                                                                с накоплением

C(2)

T                             

…  C(k-1)

T                             

Рис.3. Структура каскада фильтра

# II. Цифровая обработка сигналов: микропроцессоры, платы, средства разработки, программное обеспечение

Сазанов В.М., _______,

II. Цифровая обработка сигналов: микропроцессоры, платы, средства разработки, программное обеспечение	1

Аннотация	1

Ключевые слова	1

Введение	2

Микропроцессоры цифровой обработки сигналов.	2

Зарубежные микропроцессоры	3

Texas Instruments TMS320Cххх	3

Analog  Devices ADSP-2106X (Sharc)	5

ПЛАТЫ, СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ, ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.	7

Классификация плат	7

Российские игроки рынка цифровой обработки сигналов	7

Рабочее место разработчика	8

Возможности ЦОС ТОРНАДО	10

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ	11

Пример системы	11

Визуальное проектирование	12

Стоимостные характеристики	12

Операционные системы	12

Заключение	13

Выражения признательности	13

Использованные источники	13

Контактная информация	14

Таблица 1.  ПРОЦЕССОРЫ  ЦИФРОВОЙ  ОБРАБОТКИ  СИГНАЛОВ	15

Рис. 1.  Texas Instruments TMS320C6x	16

Рис. 2.    Analog  Devices ADSP-2106X (Sharc)	17

Рис.  3.      Процессор   BOPS   MANArray	18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Аннотация

Вторая статья из цикла, посвященного цифровой обработке сигналов, представляет читателю микропроцессоры для цифровой обработки, платы расширения возможностей персональных компьютеров, предназначенные для обработки сигналов, средства разработки и программное обеспечение перспективной области информационных технологий - цифровой обработки сигналов.

Статья предназначена школьникам и студентам, разработчикам вычислительных систем.

### Ключевые слова

Цифровая обработка сигналов, прямое и обратное преобразование Фурье, быстрое преобразование Фурье, дискретное преобразование Фурье, спектр, гармонический анализ, спектральный анализ, фильтрация и  корреляция, радио и гидролокация, радиосвязь, радиоастрономия, микропроцессор, спецпроцессор, сигнальный процессор, мультимедийные технологии, обработка изображений, обработка звука, цифровая связь, помехозащищенность, компьютерная томография, анализ кардиограмм и энцефалограмм.

## Введение

Процессоры цифровой обработки сигналов, как добрые гномики или мифические демоны Максвелла,  перерабатывают  в «недрах» компьютера цифровую  информационную  руду  -  без устали фильтруют, анализируют,   распознают, модулируют/демодулируют, уплотняют и разуплотняют, кодируют/декодируют - всего не перечислишь.

Многие пользователи,  имеющие  на  своем рабочем столе персональный компьютер, даже и не подозревают о наличии  микропроцессоров,  построенных на принципах цифровой обработки сигналов,  и находящихся  от них на  расстоянии вытянутой руки.

А беря  в руку трубку сотового телефона, от Motorol’ы,  например,  Вы наверное и не знаете что держите в руках  специализированное вычислительное устройство,  основу  которого составляет процессор обработки цифровых сигналов.

Традиционно, во многих радиотехнических устройствах, аналоговая обработка сигнала является более дешевым способом достижения результата.  Однако, когда требуется высокая точность, миниатюрность и стабильность параметров - альтернативы цифровой обработке нет.

Исторически сложилось так, что  методы цифровой  обработки сигналов  разрабатывались для решения задач реального времени  в оборонных отраслях.  Например,  для обнаружения  самолетов  и  борьбы с ними  служили  комплексы, состоящие из радиолокаторов,  управляющих вычислительных машин  и ракетных установок.

## Микропроцессоры цифровой обработки сигналов.

К особенностям процессоров цифровой обработки сигналов относится малоразрядная (40 разрядов и менее) обработка чисел с плавающей запятой, преимущественное использование чисел с фиксированной запятой разрядности 32 и менее, а также ориентация на несложную обработку больших массивов данных и как уже говорилось - чрезвычайно высокие требования к производительности, обуславливаемые  обработкой информации в реальном времени.

Для достижения высокой производительности  процессоров цифровой обработки сигналов (процессоров ЦОС)  применяют следующие методы и приемы:

- введение аппаратного умножителя-накопителя и схемы циклического сдвига;

- разделение шин адресов и данных (так называемая Гарвардская архитектура);

- использование многошинных структур;

- развитые  средства хранения  - блоки регистров, кэш-память большого объема;

- использование сокращенной  системы команд;

- развитый параллелизм на  различных уровнях
         устройств памяти, сумматоров, умножителей, шин, 
         на уровне процессорных элементов;
         на уровне  исполнения команд - длинное командное слово;

- построение многосвязных процессорных структур
         с  использованием конвейерной и систолической обработки;

- обработка  множественных потоков команд и данных на  массиве процессоров.

### Зарубежные микропроцессоры

Разработками в области  процессоров цифровой обработки сигналов традиционно  занимаются такие фирмы как Texas Instruments  с  широко известной  серией процессоров TMS320C, Analog Devices (ADSP-21XX), Motorola (серия DSP56XXX),  Hitachi (SP-DSP),  NEC,  Siemens,  Zilog.

Тенденция  последнего развития процессоров ЦОС состоит в использовании  двух  и более аппаратных устройств умножения-накопления,  что позволяет по меньшей мере удвоить вычислительную мощность цифровой обработки.

Другой интересной инновацией явилось использование фирмой Texas Instruments в процессоре TMS320C67  сверхдлинного командного слова - а именно длиной 128 разрядов,  что позволяет  говорить о максимальной глубине параллелизма в 8 команд за один процессорный такт.

Другое направление - интеграция на одном кристалле функциональных возможностей обычных процессоров обработки данных и процессоров,  предназначенных для цифровой обработки сигналов.  Добавления  устройства умножения с накоплением результата  в  структуру обычного процессора обработки данных   позволяет  фирмам   Motorola,  NEC,  SGS  Thompson  говорить о расширении функциональных возможностей предлагаемых на рынок процессоров.  Крайний случай интеграции - объединение на одной подложке полноценных процессоров данных и цифровой обработки сигналов - Hyperstone, Siemens, ZSP.

В таблице 1 представлена сводная информация о наиболее интересных архитектурных решения  последнего года  и  решениях устоявшихся,  «проголосованных рублем»,  проверенных временем.

Более детальная информация может быть получена  непосредственно у фирм-разработчиков (www - адреса указанны в таблице).  Обзор 27 различных реализаций процессоров ЦОС можно найти обратившись к  www.ednmag.com.  Кроме непосредственных разработчиков, на рынке устройств цифровой обработки специализируется ряд консультационных фирм.  Отметим две из них.

Оценить  производительность  процессора  цифровой обработки сигналов можно на основе числа  выполняемых  в секунду  операций с фиксированной или плавающей точкой  - это так  называемый  MIPS.  Более  справедливым будет наверное сравнение  производительности цифровых сигнальных процессоров   на основе эталонных тестов, учитывающих специфику цифровой обработки.  Один из таких тестов  предложен  фирмой  Berkerley Design Technology  Inc. - индекс  BDTI .  Кроме  этого,  фирма специализируется на анализе рынка, оценке и сравнении  решений,  а также  оказании консультационных и обучающих услуг в области технологий цифровой обработки.  Доступ к материалам фирмы можно получить с  помощью электронной почты  (E-mail: info@bdti.com).

Наиболее полная информация о технических и маркетинговых аспектах стратегии  развития процессоров цифровой обработки  может быть найдена в каталоге с привлекательным названием “DSP STRATEGIES 2000”  от фирмы “FORWARD CONCEPTS”.   Каталог содержит более 500 страниц, 170 рисунков и 90 таблиц. Как говориться хорошо - но за 3750$.  Но наверное столько и должна стоить полновесная информация.

Представим наиболее продвинутые процессоры цифровой обработки сигналов.

### Texas Instruments TMS320Cххх

TMS320C6x - один из старших представителей ряда процессоров TMS320 фирмы Texas Instruments .

Процессор заявлен  фирмой как первый процессор цифровой обработки сигналов использующий сверхдлинное командное слово,  обрабатывающий  данные  с  плавающей  и фиксированной запятой,  имеющий дуальные пути обмена данными и два комплекта  из 4-х функциональных устройств, которые допускают  совместную  параллельную работу.

Вариант реализации процессора TMS320C62  предназначен для выполнения операций с фиксированной запятой.

Структура ядра процессора включает восемь функциональных устройств:  два  умножителя 16х16  и шесть 32-х разрядных арифметических устройств;  также имеются 40 разрядное арифметико-логическое  устройство и 40 разрядная  многорегистровая схема циклического сдвига. Каждое функциональное устройство имеет свой собственный банк из 16 32-х разрядных регистров, каждый из которых может иметь доступ к регистрам  банка данных  другого функционального устройства.

Процессор TMS320C6x  поддерживает  параллелизм на уровне функциональных устройств. В течение одного процессорного цикла каждое функциональное устройство может выполнить до 4-х операций чтения в своем собственном регистровом банке также как и цикл записи в регистр в том же самом цикле работы процессора ввиду разной длительности выполнения команд.

Более мощный вариант - TMS320C67 предназначен для реализации операций с плавающей запятой.  Шесть  из восьми функциональных устройств  могут выполнять операции с плавающей запятой.

В отличие от большинства процессоров цифровой обработки сигналов, TMS320C6x не поддерживает отдельное адресное пространство для адресов и данных (Гарвардская архитектура).  Вместо этого в процессоре обеспечена отдельная память данных с двумя 32-х разрядными шинами для загрузки данных из памяти в банки регистров. Два других 32-х разрядных шины данных позволяют сохранять значения регистров в памяти,  32-х разрядная шина адресов поддерживает процесс обмена. Также 32-х разрядная  шина  адресует память программы, причем ширина шины данных - 256 разрядов. Такая разрядность шины позволяет процессору извлекать ( но не исполнять) восемь 32-х разрядных команд за один цикл. Texas Instruments называет этот процесс “пакетной выборкой”.

Из вышесказанного следует,  что TMS320C6x  может выполнять за один процессорный такт от одной до 8 команд. Пакет исполнительных  сверхдлинных команд, сформированный компилятором, может заставить  8 функциональных устройств процессора выполнять полностью параллельную, полностью последовательную (читай конвейерную)  или произвольное  сочетание параллельной и последовательной обработки цифровых данных.

Процессор TMS320C6x не имеет в своем составе явно обозначенного умножителя-накопителя. На самом деле,  данный процессор выполняет операции умножения с накоплением, так необходимые в алгоритмах цифровой обработки сигналов, путем конвейерного исполнения операций умножения и сложения на различных функциональных устройствах,  что дает в итоге выполнение данной операции за один процессорный такт  (при  рабочей частоте процессора  TMS320C6x   200 МHz. )

Analog  Devices ADSP-2106X (Sharc)

Процессор ADSP-2106X  с фирменным наименованием Sharc  - “Акула” - один из наиболее продвинутых в семействе цифровой обработки сигналов  и  рекламируется  фирмой Analog  Devices  как обладающий наилучшим соотношением цена/производительность.

Как видно из таблицы 1, процессор имеет 32-х разрядный  формат обрабатываемых данных с фиксированной и плавающей запятой,  построен на основе 4-х внутренних шин, имеет большую внутреннею память, контроллер ввода-вывода для разгрузки операций обмена. Ядро процессора - умножитель, арифметико-логическое устройство и многорегистровая схема циклического сдвига могут работать параллельно, выполняя несколько команд за один такт процессора. Обмен данными и командами  построен по улучшенной Гарвардской схеме при которой результатом обмена   по шинам  данные-память и программа-память может быть как данные так и команда.  При наличии  2-х раздельных  шин данные-память и команда-память и встроенного кэша команд,  процессор  ADSP-2106X  может в течении одного цикла  извлекать два операнда и инструкцию из кэш- памяти.

Процессор использует 10 входовой  регистровый файл  из 32 регистров    для обмена и хранения промежуточных результатов в цепи  умножитель - арифметико-логическое  устройство - сдвигатель,   а также  шинами команд/данных.   Длина инструкции в 48 разрядов  позволяет параллельно выполнять, например, умножение, сложение, вычитание и переход в одном  командном слове.

Две  независимые схемы генерации адреса/данных выполняют буферизацию  данных циклических вычислений,  автоматическое управление индексацией адресов.

Средства управления вводом - выводом включают два высокоскоростных последовательных порта, параллельный порт для связи с хост процессором, интерфейс с внешней памятью и периферийными устройствами.  межпроцессорный обмен допускает общение с 6 аналогичными процессорами (ADSP-2106X).

Процессор  ADSP-2106х  допускает работу как с внешней так и с внутренней памятью. Некоторые модели процессоров содержат до 512 Кбайт встроенной памяти, организованной в два блока двухпортового ОЗУ. Разработчик программы работы процессора может использовать данную память для хранения комбинации из 16-ти, 32-х или 40   разрядных данных и 48 разрядных инструкций,  и выполнять до 4-х обращений в течение одного цикла: память программ для команд и данных, память  данных для извлечения данных, внешняя загрузка с использованием контроллера ввода-вывода.

Подсистема  ввода-вывода процессора-акулы выполняет операции ввода-вывода одновременно с работой центрального процессорного узла. Контроллер ввода-вывода управляет в режиме прямого доступа операциями чтения/записи между встроенной и внешней памятью а также внешними периферийными устройствами.  Контроллер прямого доступа к памяти управляет как адресацией памяти так и шириной шины обмена. Синхронные порты поддерживают потоки данных со скоростями до 40 Мбит в секунду. Шесть коммуникационных портов могут передавать  4-х битные данные с максимальной пропускной способностью до 240 Мбайт в секунду.

Узлы  процессора, такие как центральное  обрабатывающее устройство,  контроллер ввода-вывода выполняют бесконфликтный обмен через устройство многошинного перекрестного обмена. Во избежание узких мест построение межсоединений выполнено так что беспрепятственный обмен данными/командами допускается между внешней и внутренней памятью,  данными ввода-вывода и все это в течении одного процессорного цикла.

Модели процессоров 21060 и 21062 имеют шесть коммуникационных портов для организации  взаимодействующего массива процессоров. Порты обеспечивают доступ к пространству памяти соседнего  процессора и  теоретически позволяют создавать  произвольные вычислительные цепочки, конвейеры, систолические структуры.

Параллельный порт служит как средство прямого доступа к внешней памяти, периферийным устройствам (жесткие диски) или хост-процессору. До шести процессоров ADSP-2106х могут разделять параллельный порт с основным процессором вследствие унифицированного адресного пространства с 32-х разрядной адресной шиной и 32-х или 48 разрядной шиной данных. При 40 MHz тактовой частоте, процессор обеспечивает 15 наносекундное время  доступа к памяти без циклов ожидания.  Интерфейс с хост процессором поддерживает  различные  системные   шины  персональных  компьютеров -  широко распространенную стандартную  шину  ISA  и более современную  шину  PCI.

Одной из тенденций развития микропроцессорной индустрии является интеграция  в одном процессоре обычных  узлов для  обработки  данных (сумматор, регистры, память)  с узлами, характерными  для цифровой обработки сигналов - среди которых наиболее типичный - аккумулятор-умножитель.   Такой подход  можно назвать крупнопанельным строительством. По такой методике построен процессор mPD7701x  фирмы NEC,  основные технические характеристики которого приведены в табл. 1.

Строительными блоками современного процессора  могут служить уже и процессорные элементы и целые полнокровные процессоры.

Возможен  подход, когда разработчик  объединяет на одном кристалле обычный процессор обработки данных и полноценный процессор цифровой обработки.  По такому пути пошла фирма Hyperstone при разработке процессора E1-32. (см. табл. 1)

При  решении  задач обработки графической информации (выделение контуров, границ областей)  характерно большое число простых битовых операций над строками массивов.  При больших размерностях массивов  (смотри пример тепловизионной системы)   такую обработку выполняют как правило параллельно. Для таких вычислений представляет интерес матричный процессор BOPS ManArray, представленный на рис. 3.

111111111111111111111

111111111111111111111

111111110000111111111

11111110000111111111

11111110000111111111

111111111111111111111

Данный процессор содержит матрицу 2х2 процессорных элемента и один процессор последовательности.  Матрица может служить  элементарным кирпичиком - строительным блоком для построения матриц большей размерности, то есть 2х4 и 4х4.  Архитектура процессора поддерживает топологию которая позволяет объединять наборы процессорных элементов и организовывать кольцевые и циклические структуры, гиперкубические и вообще произвольные структуры, соответствующие  запросам алгоритма обработки. Важность рассмотрения данного топологического типа процессора  определяется тем, что производительность любого параллельного алгоритма напрямую зависит от эффективности обмена данными и стоимости механизма межсоединения.

Процессорный элемент  содержит 5 функциональных устройств,  мультипортовый регистровый файл (32х32 регистра), память сверхдлинного слова команды, локальную память данных и три интерфейса.

Каждое из 5 функциональных устройств включает устройство умножения с накоплением и обычное арифметическое устройство, устройство выборки данных, 32-х разрядное устройство загрузки и 32-х разрядное устройство записи.   Устройство выборки поддерживает операции манипулирования данными такие как сдвиг, циклический сдвиг, преобразования чисел с плавающей запятой и коммуникации процессорный элемент - процессорный элемент. Три интерфейса обеспечивают обмен с 32-разрядной шиной команд, 32-х разрядной шиной данных и межпроцессорный обмен.

## ПЛАТЫ, СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ, ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.

### Классификация плат

Средства                       Многопроцессорные

макетирования                          комплексы

Средства макетирования.

Фирмы разработчики для обучения и ознакомления с новыми процессорами выпускают простейшие  аппаратные средства, допускающие ввод-вывод низкочастотных сигналов и имеющие ограниченные  возможности для отладки программного обеспечения.

### Российские игроки рынка цифровой обработки сигналов

| - Инструментальные системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Микролаб Системс |  |  |  |  |
| - AUTEX |  |  |  |  |
| - Группа компаний SPIRIT |  |  |  |  |

### Рабочее место разработчика

DSP

Разъем интерфейса

JTAG,    MPSD

TMS320

Система ЦОС

Полнофункциональная аппартура может быть построена на базе процессоров TMS320 с помощью семейства систем ТОРНАДО  предлагаемой фирмой MICROLAB SYSTEMS.

Архитектура аппаратных средств макетирования предполагает модульность и открытость.   На самой макетной плате размещен только сам процессор цифровой оработки сигналов, оперативная и постоянная память и интерфейс с основным компьютером (хост-компьютером).  Средства ввода-вывода аналоговых и цифровых сигналов и средства скан-эмуляции устанавливаются на разъемы расширения.

Логические, электрические и конструктивные параметры интерфпйсов расширения одинаковы для всех систем ЦОС ТОРНАДО.

Конструктор

Оперативность разработки

Отладка программного обеспечения с помощью эмуляционного модуля UECM

Совместимость интерфейсов связи

Дочерние

модули

Дочерние                     Средства

Дочерние                 модули                      эмуляции

модули                  интерфейса

интерфейса                SIOX

PIOX                        Модули                  Универсальный

Модули                   ЦАП - АЦП              эмуляционный

высоко                         ЦВВ                                 модуль

скоростных                                                           (UECM)

ЦАП-АЦП-ЦВВ

PIOX-сопроц

XDS510

MIRAGE-5100

Разъем                           Разъем              Разъем

интерфейса PIOX            MIRAGE             SIOX

Статич                                                                                         Р-м

ОЗУ                                                                                          U

.				TMS320                                 E

C

Пост                                                                                         M

ЗУ

Интерфейс  ISA-шины

Архитектура   систем   ЦОС   ТОРНАДО.

Архитектура  ЦОС  ТОРНАДО

Конструктив  ЦОС   ТОРНАДО

### Возможности ЦОС ТОРНАДО

ОСОБЕННОСТИ

- процессоры ЦОС TMS 320C3x/C4xC/5xC6x

- одно и мультипроцессорная открытая архитектура

- параллельность вычислений в процессоре ЦОС  и обмена данными между интерфейсом ПК и
               внутренней шиной с разделением доступа (SB)

- постраничный доступ от ISA -шины ко всему адресному простьранству шины SB

- эмуляция внешних процессоров ЦОС TMS 320

- низкая стоимость.

- Расширение

- параллельный (PIOX),  последовательный (SIOX) и 
линк (LINK) интерфейсы расширения ввода-вывода

- дочерние модули АЦП \ ЦАП \ ЦВВ и сопроцессоров

- Средства проектирования

- MPSD / JTAG  порты для XDS510 \  MIRADE-5100

- дочерний эмуляционный модуль UECM  и опциональный эмуляционный контроллер ECC

- идентичность эмуляторам XDS510 MIRAGE - 5100 при более низкой стоимости

- эмуляция процессора ЦОС  на платах ТОРНАДО

- внешние буферные поды  UECM для эмуляции внешних процессоров TMS

- отладчики TI HLL Debugger,  GoDSP Code Composer

- Дочерние модули ввода-вывода

- многоканальные инструментальные модули АЦП \ ЦАП \ ЦВВ

- модули для систем обработки речи

- модули длоя систем связи

- модули для цифровых звукостудий

- модули с интерфейсом телефонной станции / линии

- модули ввода-вывода радиочастотных сигналов

- наращивание модулей SIOX  PIOX

- Области  применения

- обработка речи

- цифровые звукостудии

- связь и радиоприем

- мультимедиа

- акустика и вибродиагностика

- радиолокация и гидролокация

- измерительная техника

- медицинская техника

- проектирование систем  ЦОС

## СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ

На рынке предлагается ряд вариантов систем автоматизации проектирования цифровых сигнальных процессоров, отличающихся по критериям стоимость/возможности.

Одна из систем - HYPERSIGNAL  фирмы Hyperception.

САПР представляет собой интегрированную программную систему для проектирования алгоритмов и систем цифровой обработки сигналов в режимах моделирования или реального времени. Система функционируем на персональных компьютерах IBM PC  в среде Microsoft Windows 95 или NT.

Пакет Hypersignal  Block Diagram  из состава  САПР HYPERSIGNAL  может использоваться  для автономной отладки алгоритмов ЦОС на персональном компьютере с использованием только возможностей центрального процессора.  Комплексную отладку систем ЦОС позволяет выполнять пакет Hypersignal RIDE.  Пакет поддерживает системы ЦОС, установленные в  центральном компьютере связанные с ним  по последовательному интерфейсу.

Фирма является дистрибутором САПР HYPERSIGNAL  и предлагает драйверы Hypersignal RIDE  для полного ряда систем ТОРНАДО и ТОРНАДО-Е и дочерних модулей ввода-вывода сигналов.  Таким образом фирма “МикроЛАБ СИСТЕМС” реализует комплексный подход к проблеме проектирования систем обработки сигналов.

На базе систем ТОРНАДО и HYPERSIGNAL разработчики получили возможность “визуально” создавать и отлаживать системы ЦОС.

### Пример системы

Дочерние модули

ЦОС   ТОРНАДО

Микрофон                                     Динамик

Рис. ___ Пример проектирования системы

Цифровой   диктофон  с подключением  к портативному компьютеру  
на базе системы  ЦОС ТОРНАДО

### Визуальное проектирование

Интересной  особенностью современного состояния проектирования систем цифровой обработки является использование подхода, позволяющего “визуально”  и быстро создавать и отлаживать программное обеспечение систем ЦОС реального времени.

САПР  Hypersignal RIDE автоматически компилирует “визуализированный”  алгоритм, генерирует и загружает файл в формате, совместимом со средствами разработки программного обеспечения фирмы Texas Instruments.

Отображение данных также осуществляется в режиме реального времени на ПК в среде Windows95/ NT.

### Стоимостные характеристики

| КОМПОНЕНТА | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧ. | ЦЕНА |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОРНАДО |  |  | 400 - 500 |
| HYPERSIGNAL |  |  | 4000 - 5000 |
| ОБУЧЕНИЕ |  |  | 100 - 200 $ / день |
| ПОДДЕРЖКА |  |  |  |

### Операционные системы

Операционные системы реального времени (ОСРВ)  -  база для разработки прикладного программного обеспечения систем управления и коммуникации. Операционные системы упрощают процесс разработки сводя его к написанию небольшого числа функций,  соответствующих каждому процессу обработки данных.

Прикладная программа

Прикл.                 Прикл.                           Прикл.

задача  1                задача  2                     задача  N

Диспетчер          Межзадачн.             Управление

задач                  коммуник.              потоками и

событиями

Я ДРО

Управление              Nucleus RTX               Управление

ресурсами                 Nucleus PLUS             прерыв-ми

Сетевые

Библиотека                                                     протоколы

прикладных              Файловая

функций                система                     Отладчик

NUCLEUS  RTX,    NUCLEUS  PLUS

Структура операционных систем реального времени

## Заключение

Работая над данным обзором, “по долгу службы” что называется, мне пришлось посетить ряд отечественных фирм, специализирующихся на разработке аппаратных и программных средств обработки цифровых сигналов.  Впечатления - самые приятные. Уровень разработок - мировой, общее ощущение от фирм - как во дворе хорошего хозяина - прочность, ухоженность и стабильность, настроение - рабочее, и - никакого нытья и уныния!

Иными словами, цифровая обработка - это одна из перспективных областей  высоких наукоемких  технологий - “high tech” - привлекательная для приложения сил.  В исторической ретроспективе,  лет этак через 20, в “Российской компьютерной  экциклопедии - 2020”  может быть напишут: “В конце 20 века, с падением “железного занавеса” и началом перехода к рыночным отношениям, компьютерная промышленность России пережила глубокий кризис. Однако, после известных событий августа 1998 года начался бурный рост прикладных направлений, связанных с разработкой промышленных контроллеров, цифровых средств связи и мультимедийных устройств для персональных компьютеров”.

Для истинных талантов - это чудесная возможность проявить себя - заставить “мир прогнуться”. В среднем, на уровне обычного активного человека с инженерным дипломом - цифровые методы обработки сигналов - это рабочие места для специалистов оборонных НИИ. Для молодежи - мультимедийные технологии или цифровая связь - благодатнейшие области, где порхают “жар - птицы”, которых нужно пытаться ухватить за хвост.

Вспомните еще раз историю вычислительной техники. У истоков персональных вычислений стояли два молодых (чуть больше 20-ти лет)  человека - Стив Джобс и Стив Возняк, которые, если верить компьютерной мифологии, сделали свой первый персональный компьютер - прототип “Apple-I” - в гараже, и захватили потом значительную часть мирового рынка продаж персональных компьютеров.

А деньги  где взяли? Автомобильчик тот самый, что в гараже стоял - продали. А папаша Билл Гейтс – стабильно одно из первых мест в списке богатейших людей Америки? А - изобретатель мыши Дуглас Энгельбард. А - разработчик звуковых карт? В общем - список бесконечен.

А мы чем хуже? Гараж есть, автомобильчик есть, образование - на зависть Биллу и Стиву.  Опять ничего не понимаю.  Климат что ли не тот? Но ничего,  будем надеяться, что “Старшие товарищи - Генералы  компьютерной индустрии”, меня  публично высекут и поправят через PC/WEEK.  Кто поднимет перчатку?  Или в своей стране мы никогда не  дождемся ответа на неправильные вопросы и никогда не выйдем оз состояния  “неграждан”?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Выражения признательности

Автор выражает признательность Директору АО «Инструментальные системы»  Зубареву Руслану  Владимировичу за предоставленные обширные материалы по цифровым сигнальным процессорам, содержательную беседу и рациональную критику.

Значительное  количество материалов, предоставленных Вишняковым Александром Михайловичем  - ведущим техническим специалистом AUTEX Ltd, (дистрибьютором   процессоров фирмы Analog Devices в странах СНГ), позволили оценить значение разработок  Analog Devices  для развития технологий цифровой обработки.

Осознанию проблем  поддержки разработки способствовали предоставленные материалы и личное общение с Процак Александром Михайловичем - коммерческим директором АО “МикроЛАБ Системс”.

Плодотворные многолетние контакты с Естигнеевым Владимиром Гавриловичем, доктором технических наук,  начальником отдела  НИИ «ОРИОН», высказанная при обсуждении материала дружеская критика,  укрепила веру автора в необходимость  развития  темы .

Автор будет признателен за замечания и  предложения  от заинтересованных лиц.

### Использованные источники

- Специализированный процессор для выполнения быстрого преобразования Фурье и обработки сигналов СПФ СМ. Рекламные материалы. М.: ИНЭУМ, 1984.

- В.В.Корнеев, А.В.Киселев Современные микропроцессоры. М.:НОЛИДЖ, 	1998. 240 с.

- Цифровые процессоры обработки сигналов: Справочник/ А.Г. Остапенко, С.И. Лавлинский, А.В.Сушков и др. Под ред. А.Г. Остапенко. М.: Радио и связь, 1994. –264 с.

- Э.Клингман Проектирование специализированных микропроцессорных систем: Пер. с англ. –М.: Мир, 1985. 363 с.

- Цифровые процессоры обработки сигналов: Справочник /А.Г.Остапенко, С.И.Лавлинский, А.Б.Сушков и др.; Под ред. А.Г.Остапенко, М.: Радио и связь, 1994, 264 с.

- Белоус А.И. и др. Микропроцессорный комплект БИС серии К1815 для цифровой обработки сигналов: Справочник/ А.И.Белоус, О.Б. Поддубный, В.М. Журба; под ред. А.И. Сузопарова.  – М.: Радио и связь, 1992. –256 с.

- Лапа В.Г., Математические основы кибернетики. Издательское объединение «Вища школа», 1974, 452 с.

- M. Levy, DSP - Architecture Directory, EDN April 23, 1998,  p. 47- 111

- Евстигнеев В.Г., Кошарновский А.Н. Использование российской и зарубежной элементной базы при разработке систем цифровой обработки видео и управляющей информации.

- Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры.

М.: Изд-во “Нолидж”, 1998. 240с.; ил.

### Контактная информация

- Сазанов Владимир Михайлович, к.т.н., предприниматель, руководитель 
“Научно-технической лаборатории СВМ”, внештатный редактор раздела “Цифровая обработка сигналов” 
E-mail: wmsazanow@mtu-net.ru.

### Таблица 1.  ПРОЦЕССОРЫ  ЦИФРОВОЙ  ОБРАБОТКИ  СИГНАЛОВ

| НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ www-адрес | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |  | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  | Формат данных |  |  | Шины ДН / ПР |  |  |  | Адресное прост-во ПР / ДН |  |  |  |  | Прост-во Програм ROM/RAM |  |  |  |  | памяти Данных ROM/RAM | ЦЕНА |  | Индекс BDTI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наиболее продвинутые процессоры цифровой обработки сигналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Texas Instruments www.ti.com TMS320C1x TMS320C3x TMS320C54x TMS320C6хx TMS320C8x | Первый ком. успешный 32-х разр. версия Ориент. на мультипр-сть VLIW, 8 функ. устройств Мультимедиа видео пр-р | Модемные пулы, узлы сотовой связи, телефонные станции, обработка медицинских изображений |  |  |  | Фикс.. Плав. Фикс Пл./фк. Пл./фк |  | 16/16 32/32 32/32 16/16 8-16/32-64 |  |  |  | 64K/256 16M/16M 2G/2G 64M/64M 4G/4G |  |  |  | 8K/0 4K 28K/10K 0/12Kx8 |  |  |  |  | 0/256 4K/2K 8K/10K 0/38Kx8 |  |  | 4$ -18$ 26$-173$ 130$-276$ 43$-47$ 450$ |  |  | 7 / 40 MHz 7 / 30 MHz 7 / 30 MHz 25/100 MHz 86/136 MHz |
| Analog Devices www.analog.com ADSP-21хх ADSP-21020 ADSP-2106х | Две внешние шины контр-лер ввода-вывода, Шестисвязный порт, каналы прямого доступа. |  |  | Обработка графики, видео; беспроводные цифровые сети, узлы сотовой связи. |  | Фикс.. Плав. Плав. |  |  |  | 16/24 32/48 48x32 |  |  | 16K/16K 16M/4G 4G/4G |  |  |  | 12K/16K 0/0 0/170K |  |  |  |  |  | 0/16K 0/0 0/256K | 10$-81$ 106 $ 196$-444$ |  | 13 / 52 MHz 14/ 50 MHz |  |
| Motorola www. DSP5600х motorola- DSP561хх dsp.com DSP9600х | 24-х разрядный Интеграция ЦАП/АЦП Две шины до-па к RAM. |  |  |  | Обработка звука, управл-е, модемы, беспроводная связь, мультимедиа | Фикс Фикс Плав |  |  |  | 24 / 24 16 / 16 32 /32 |  | 64/128K 64K/64K 4G/8G |  |  |  | 6400/4608 0/4K 0/1K |  |  |  |  | 1K/2688 0/4K 1K/1K |  |  | 25$-57$ 80$ 143$-157$ |  | 7 на 30МHz 5 на 20 МHz |  |
|  | Интеграция на обычный процессор аппаратных средств Ц О С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEC mPD7701X www.nec.com | Сочетание RISC процессора с проц. ЦОС, прямой доступ в память | Беспроводные телеком-ции, обр-ка изобр-ний,мульти-медиа, модемы. |  |  |  | Фикс. |  | 16 / 32 |  |  | 64K / 96K |  |  | 24K./1,5K |  |  |  |  | 24K /6K |  |  |  |  | от 17 $ до 51$ | 9 при 33.3 MHz |  |  |
|  | Объединение на одном кристалле ЦОС - процессора и обычного процессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyperstone E1-32 www.hyperstone.com | Объединение на одном кристалле RISC проц-ра и обычного процессора | Цифровые камеры, сотовые телефоны, автомобильная электроника |  |  |  | Фикс. |  | 16/32 |  |  | 4M/4M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет данных | Нет данных |  |  |

PROGRAM BUS

64-KBYTE

EXTERNAL                                                                      PROGRAM                                INTERNAL

MEMORY                                                    ACCESS/CACHE           PROGRAM-MEMORY

SDRAM                             INTERFACE                                                                  CONTROLLER                PROGRAM - CACHE

SYNCHRONOUS                                             TIMER 0                                                                    Texas Instruments TMS320C6x  CPU

BURST RAM

TIMER  II                                                                 INSTRUCTION FETCH

CONTROL REGISTERS

INSTRUCTION DISPATCH

SRAM                                MULTI                                                                                                             IN-CIRCUIT                  INTERRUPT

CHANNEL                                                              INSTRUCTION DECODE                  EMULATOION

BUFFERED                                                                                                                                                                                       CONTROL

SERIAL

ROM                                                        PORT  0

A REGISTER  FILE                   B  REGISTER FILE

FLASH                                                MULTI                                                                          L1      S1      M1     D1                    D2    M2      S2       L2

CHANNEL

BUFFERED

SERIAL

PORT  1

64-kBYTE

DATA - ACCESS                               INTERNAL

HOST- PORT                                                                                                   CONTROLLER                                  DATA

D M A                                                                                                                               MEEORY

INTERFECE

### Рис. 1.  Texas Instruments TMS320C6x

Кэш

.      команд

( 32x 48 разр)

Схема                        Схема

генерации                    генерации                            Счетчик

адресов/данных           адресов/данных                    команд

Двухпортовое

Адресная шина памяти программ          24                                SRAM

Адресная шина данных и памяти             32

Адресная шина памяти программ

Внешний порт

Коннектор                                                                           48

шины                  Адресная шина данных и памяти                                             Процессор

40/32                          ввода/вывода

Файл

регистров

данных

16х 40  разрядов                           Многорегистровая

Умножитель                                                      схема

циклического         Арифметико

сдвига                   логическое

устройство

### Рис. 2.    Analog  Devices ADSP-2106X (Sharc)

VLIM                                     AGP/PCI

memory

DATA                  CUSTOMIZABLE

PE                     PE                                                 MEMORY                  PERIPHIRALS

CLUSTER SWITCH                          SP 0          DATA                   MEMORY

MEMORY                         I/O

PE                   PE

VLIM

DMA                                           MEMORY

CONTROL                           DATA

MEMORY    OPCHIONAL

SCALAR

INSTRUCTION        STACK

MEMORY          POINTER

32 BIT DATA                       OPERATION  CODE       INSTRUCTION         32 BITS

BUSES                             VLIM MEMORY ADR                                                                                                                                 INSTRUCTION

BUS

1 kBYTE LOCAC                    ENCAPCULATED VLIM MEMEORY

PROCESSING

ELEMENT                                                               DATA

MEMORY                LOAD  ALU      M A U     SELECT    STORE

UNIT

MEMORY

SWITCH

PARALLEL DECODE AND EXECUTE CONTROL

32 X 32

REGISTER             ALU                     M A U                         DATA

FILE                                                                                     SELECT

SEND

RECEIVE

### Рис.  3.      Процессор   BOPS  MANArray